附件6

房屋状况评定解释说明

| 1.结构形式 1)土木结构：指土墙承重、木(楼)屋盖的房屋结构。 2)砖木结构：指砖墙承重、木(楼)屋盖的房屋结构。 3)砖土混杂结构：指土墙与砖墙混合承重、木(楼)屋盖的房屋结构。 4)木结构：指木柱、木构架承重的房屋结构，北方常为抬梁式或三角形屋架，南方常为穿斗式。 5)石木结构：指石墙承重、木(楼)屋盖的房屋结构。 6)砖混结构：指砖墙承重、混凝土(楼)屋盖的房屋结 |  |
| --- | --- |
| 2.危险状况与评价 |  |
| I房屋各组成部分： |  |
| 承重墙 | 1)砌筑质量“良好、一般、很差”的标准可从两方面进行评价：一是看砌筑灰浆强度，抗压强度在5.0MPa以上为良好(抠一小块，脚踩不碎)，1.0MPa以下为很差(手捻即成粉末)；二是看砌筑水平，是否横平竖直，上下错缝，灰浆饱满。 2)“裂缝较多”指平均每片墙上均有受力裂缝出现。 3)“严重开裂”指至少出现3处以上严重裂缝，裂缝宽度超过10mm，单条裂缝长度超过2.0m。 4)“严重歪斜”指墙顶最大相对位移超过50mm。 |
| 木柱、梁、檀 | 1)“明显挠曲”指肉眼能轻易观察到的弯曲变形。 2)“横向裂缝”指由于木材截面尺寸偏小或荷载较大，导致抗弯承载力不足产生的横向拉开的裂缝。 3)“柱础严重错位”指承重木柱柱底有超过1/4直径部分已经滑移到柱础支承面之外(部分落空)。 4)“柱身严重歪斜”指柱顶相对偏移尺寸超过柱平均直径的2/3以上。 5)“拔榫”指榫头从卯口中拔出。 6)“榫卯节点失效”指榫头折断，或拔榫，或卯口劈裂，已不具备连接或承载能方。 |
| 木屋架 | 1)此处木屋架包括两类形式：一类是三角屋架形式，有木的，钢木组合的，小型钢焊接的，这类多是80年代以后做的；另一类是传统的抬梁(柁梁)式，由抬梁(柁梁)与其上瓜柱组成。第一类上下弦杆，腹杆齐全，节点连接与支座支承牢靠，第二类抬梁(柁梁)在端部支承稳固，无转动或移动趋势，满足以上条件可视为“自身稳定性良好”。 |
| 混凝土 柱、梁 | 1)“剥蚀严重”指混凝土表面碳化、风化、或腐蚀严重，部分保护层已经剥落，钢筋外露，构件承载能力严重受损。 2)“严重开裂、变形”指裂缝已接近或超过截面钢筋位置，裂缝处部分钢筋已经屈服。 |
| 屋面 | 1)屋面“沉陷”指由于局部檀条、椽子变形，屋面局部出现下沉的现象，但尚未塌落。 2)屋面“塌陷”指由于局部檀条，椽子严重变形或折断，导致屋面局部塌落，形成空洞。 |
| II房屋整体： 1)A级：各组成部分全部为a级。注：土木、砖土混杂结构，及泥浆砌筑的砖木、石木结构，由于材料性能差，施工工艺落后，即使观感完好，但存在原始缺陷很多，存在安全隐患，因此综合考虑，不建议评为A级，应进行加固维修。 2)B级：各组成部分至少有一项达到b级。 3)C级：各组成部分至少有一项达到c级，1)中所述混杂结构和泥浆砌筑砖木、石木结构。 4)D级：各组成部分至少有一项达到d级，或全部达到c级。 |  |
| Ⅲ房屋抗震构造措施 1)抗震构造措施包括：基础有地圈梁；墙体有构造柱、圈梁等抗倒塌措施；木楼屋盖有竖向剪刀 撑、纵向水平系杆等稳定措施；楼屋盖与墙体有拉接措施；墙体洞口与洞间墙尺寸符合要求等。 2)一般情况下，近年建造的砖木或砖混结构，抗震构造措施可能“基本完备”其他大部分应为“部 分具备”或“完全没有”。 |  |